Утверждаю

Тузов Дмитрий Валерьевич

___________________

(подпись)

Конкурсное задание

Компетенция

«Реставрация произведений из дерева»

Предворительные оборочные соревнования

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 4 ч.

1	ВВЕДЕНИЕ

## 1.1.	Название компетенции

Реставрация произведений из дерева

1.2	Описание компетенции

1.2.1	Реставратор произведений из дерева – специалист по восстановлению предметов культурного наследия, основным материалом которых является дерево.

1.2.2	В рамках конкурса будет оцениваться мастерство выполнения следующих трудовых функций:

Составление дефектной ведомости, единичного исторического объекта, осуществляемой по предоставляемому образцу .

Демонтаж, монтаж и склеивание произведения в виде комплексного изделия - киота с иконой, элементы которых имеют дефекты.

Изготовление недостающих фрагментов произведений из дерева на предоставленном объекте.

Укрепление произведений с обгоревшими деталями, со значительными утратами, деформацией плоскостей и деструкцией материала.

Удаление стойких загрязнений, остатков поздних обновлений.

Подбор и нанесение защитных, тонировочных и декоративных покрытий.

Реконструкция деталей по утвержденному аналогу, рисункам, фотографиям.

Комплексная сборка, монтаж фурнитуры.

1.3 	Область применения Конкурсного задания

Каждый Эксперт и Участник обязаны ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

2	ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1	Индивидуальное участие.

3	ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

3.1Содержанием конкурсного задания являются реставрация комплексного произведения из дерева. Конкурс представляет собой выполнение профессиональных операций, разделенные на следующие модули: определение дефектов предмета, демонтаж, устранение дефектов, удаление загрязнений, подготовку под отделку и отделку объекта реставрации участником.

Модуль А- представляет собой составление предварительной дефектной ведомости, единичного исторического объекта, осуществляемой по предоставляемому образцу.

На чертеже в обозначенной графе указывается номер рабочего места участника, перед сдачей он в обязательном порядке заклеивается предоставленным стикером.

Модуль B- выполнение демонтажа комплексного объекта, обеспечивающее проведение реставрационных операций.

Модуль С- устранение дефектов на элементах комплексного объекта. Выполнение модуля подразумевает восстановление дефектов с минимальным вмешательством в оригинальный материал любого элемента комплексного объекта.

Модуль D- окончательная сборка элементов в единое изделие, сборка киота, внутренней рамки и иконы в единый комплекс.

Модуль F- Восстановление отделки элементов комплексного объекта.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, не соблюдает правила дистанционного мониторинга, то с участника могут быть сняты баллы за аспекты, выполняемые в период выявленного нарушения.

Модули А и В выполняется в определенное время, общее для всех участников

Остальные элементы конкурсного задания может выполняться как модульно, так и в произвольном порядке.

3.2 Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А: Определение дефектов предмета. Модуль B. Демонтаж объекта; | С1 09.00-09.30 | 30 минут. |
| 2 | Модуль C: Устранение дефектов; Модуль D.Сборка; | С1 09.30-12.00 | 2 часа 30 минут. |
| 4 | Модуль F. Подготовка под отделку, отделка. | С1 12.00-13.00 | 1 час |

3.3 Время выполнения заданий

На выполнение всех заданий конкурса выделяется  4 часа

4	МОДУЛИ ЗАДАНИЯ

4.1	МОДУЛЬ A:

Определение дефектов предмета.

4.1.1	Описание задания

Участник изучает состояние объекта, составляет описание предмета и отмечает дефекты непосредственно на предоставленных схемах

Модуль А. Задание 1.

На  предоставленном чертеже  необходимо:

- Определить типы дефектов и схематически отобразить.

Для разного типа дефектов использовать следующие цветовые схемы:

- Красный – утрата;

- Жёлтый – трещина;

- Синий - вмятина;

- Зелёный – ослабленные конструкционные элементы.

- Черным - иные дефекты (указать)

4.2МОДУЛЬ B:

Демонтаж узлов

4.2.1 Описание задания

Участник, используя необходимые инструменты должен аккуратно демонтировать объективнао основные узлы

Модуль В. Задание 1.

- Демонтировать столярную конструкцию согласно схеме, при демонтаже предпринимать меры исключающие нанесения дополнительного ущерба объекту, а также ослаблению конструкционных элементов, не подлежащих разборке. Обязательно использование защитных средств - очков.

4.3МОДУЛЬ C:

Устранение дефектов

4.3.1 Описание задания

Устранение дефектов; участник восстанавливает конструкционные соединения, делает вставки в массив и облицовку.

Модуль C. Задание 1.

- Восполнить утраты массива конструктивных элементов объекта

Участник устраняет отмеченные в схеме дефекты массива. Трещины проклеиваются и фиксируются зажимами, в местах утрат на клей ставятся вставки с подбором по породе и структуре.

Модуль С. Задание 2.

- Восстановить шиповые соединения согласно конкурсному заданию

Участник восстанавливает повреждённые шиповые соединения согласно схеме в конкурсном задании.  Материал для восстановления подбирается по породе и структуре восстанавливаемой детали.

Модуль С. Задание 3.

- Восстановить повреждённую облицовку. Восполнить утраты фанерованных элементов объекта.

Участник устраняет отмеченные в схеме дефекты фанеровки, трещины. Чижи проклеиваются и фиксируются зажимами, в местах утрат на клей ставятся вставки с подбором по породе и структуре.

4.4	МОДУЛЬ D:

Сборка

4.4.1 Описание задания

Участники производят клеевую сборку

Модуль D. Задание 1.

- Участник производит сборку объекта реставрации

Зачистить поверхности от остатков клея, способом который участник посчитает необходимым.

МодульD. Задание 2.

- Монтаж конструктивных элементов, фурнитуры с использованием вспомогательного инструмента.

4.5	МОДУЛЬ F:

Подготовка под отделку. Отделка

4.5.1 Описание задания

Производится подготовка поверхности для тонировки и отделки:

Участник при помощи отделочных материалов ручным инструментом производит тонирование и восстановление отделки восстановленных участков объекта реставрации.

Модуль F. Задание 1.

- Подбор ингредиентов, изготовление состава для тонирования.

Из предложенного ассортимента участник, используя предоставленные материалы готовит пигментные растворы.

Модуль F. Задание 2.

- Произвести грунтование поверхности, способом, который участник сочтет оптимальным.

Из предложенного ассортимента отделочных материалов участник подбирает материалы, и выполняет грунтование

Модуль F. Задание 3

- Нанести финишный слой, завершив реставрацию повреждённой отделки.

Участнику посредством предоставляемых материалов необходимо завершить восстановление финишной отделки.

Обязательное использование индивидуальных защитных средств: дыхательной маски, перчато

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 90.

Таблица 2.

| Критерий |  | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Определение дефектов объекта | 2 | 11 | 13 |
| B | Демонтаж объекта | 2 | 4 | 6 |
| C | Устранение дефектов | 7 | 40 | 47 |
| D | Сборка | 2 | 8 | 10 |
| F | Подготовка под отделку. Отделка | 6 | 8 | 14 |
| Всего |  | 19 | 71 | 90 |

6.1 Чертежи

Чертеж объекта № 1 (киота)

Чертеж объекта № 2 (внутренняя рама)

Чертеж объекта № 3 (иконная доска)

Чертеж объекта № 4 (фанерованная панель)

Материалы объекта

.