ПМ 01.Участие в проектировании зданий и сооружений.

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.

Тестовые задания.

Тема 1.1.Инженерно-геологические исследования для строительства                    Выбрать правильный ответ:

1. Какие бывают виды песчаных пород?

- Крупные, окатанные, мелкие,пылеватые

- Крупные, средние, мелкие, пылеватые

- Крупные, мелкие, угловатые, пылеватые

Дополнить определение:

2. Геология – это:

- Наука, изучающая свойства горных пород

- Комплекс наук о составе, строении земли, движении земной коры

- Наука о минералах

- Наука о горных породах

Установить соответствие:

3. Геологические процессы:                   Определение процессов:

1. аккумуляция                                           А. извержение на поверхность

расплавленных масс

2. экзогенные процессы                             Б. внутренняя динамика Земли

3. эндогенные процессы                            В. внешняя динамика Земли

4. вулканизм                                                Г. отложение и накопление осадков

Выбрать правильный ответ:

4. Что такое земная кора?

- Нижняя часть гидросферы

- Верхняя часть атмосферы

- Верхняя часть литосферы

- Почвенный слой

Выбрать правильный ответ:

5. По генезису (происхождению) горные породы делятся:

- Глинистые, песчаные, карбонатные

- Хемогенные, угловатые, окатанные

- Магматические, осадочные, метаморфические

- Карбонатные, фосфатные, кремнистые

Выбрать правильный ответ:

6. Что входит в глинистые породы?

- Глина, слюда, базальт

- Глина, асбест, суглинки

- Глина, супесь, суглинки

- Песок, почва, гравий

Выбрать правильный ответ:

7. Подъем и внедрение в верхние части земной коры расплавленной и насыщенной газами массы?

- Магматизм

- Вулканизм

- Горообразование

- Аккумуляция

Выбрать правильный ответ:

8.По внешнему виду минерал - асбест – это:

- Кристаллическое вещество

- Порошкообразное вещество

- Волокнистое вещество

- Жидкое вещество

Выбрать правильный ответ:

9.  Экзогенные процессы – это:

- Внутренняя динамика Земли

- Внешняя динамика Земли

- Режим подземных вод

- Горообразование

Выбрать правильный ответ:

10. Эндогенные процессы – это:

- Внутренняя динамика Земли

- Внешняя динамика Земли

- Горообразование

- Режим подземных вод

Тема 1.2.Строительные материалы и изделия                                                                  Тема 1.3.Показатели качества строительных материалов и изделий                          1.Выбрать номер правильного ответа.

Kмеханическим свойствам относят:

1.хрупкость

2.твердость

3.теплопроводность

4.масса

5.прочность

6.плотность

2. Установить соответствие.

Материалы и изделия:сырье:

А. чугун                                                 1. песок

Б. стекло                                                2. железная руда

В. известь                                              3. глина

Г. керамика                                           4. гранит

5. известняк

3.Установить соответствие.

Группы материалов и изделий: Материалы и изделия:

А. черные металлы                                    1. бетон

Б. цветные металлы                                  2. брус

В. искусственный камень                         3. алюминий

Г. пиломатериал                                        4.сталь

4. Установить соответствие.

Группы пороков древесины:

А. пороки формы ствола

Б. сучки

В. трещины

Г. повреждение насекомыми

Пороки древесины:

1.червоточины

2. сросшиеся, выпадающие

3. кривизна, закомлелость

4. метик, морозобоина

5. Выбрать номер правильного ответа.

Марка портландцемента М400 говорит:

1. о сроках схватывания

2. о пределе прочности при растяжении

3. о пределе прочности при  изгибе и сжатии

4. о морозостойкости

6. Определитьпоследовательность выполнения этапов  производства керамических изделий:

1. подготовка сырьевой массы

2. обжиг

3. добыча сырьевых материалов

4. формование изделий

5. сушка

7. Установить соответствие.

Материалы и изделия:

А.  керамзит

Б.  битум

В.  силикатный кирпич

Г.  портландцемент

Определение материалов и изделий:

1. минеральное вяжущее вещество

2. искусственный каменный материал на основе минеральных  вяжущих

3. искусственный пористый материал

4. органическое вяжущее вещество

8. Выбрать номер правильного ответа.

Искусственный камень, полученный в результате перемешивания, формования (укладки) и последующего твердения рационально подобранной смеси минерального вяжущего, воды и заполнителей (мелкого и крупного):

1.бетонная смесь

2. раствор

3. бетон

4. растворная смесь

9. Установить соответствие.

Классификация бетонов:Заполнители для бетонов:

А. легкие бетоны                               1. обрезки стали, чугунная дробь

Б. тяжелые бетоны                            2. пенообразователь, газообразователь

В. ячеистые бетоны                           3. керамзит, пемза

Г. Особотяжелые бетоны                 4. гравий (щебень), песок

10. Установить соответствие.

Назначение керамических

материалов и изделий:         Материалы и изделия:

А. стеновые материалы                              1. раковины

Б. санитарно- технические изделия          2. керамические кирпичи и камни

В. кровельные материалы                          3. лицевой кирпич

Г. материалы для облицовки фасадов      4. черепица

Тема 1.4.Строительное черчение

В-1

1. Выберите правильный ответ:

Что означает марка чертежа АС?

а) архитектурное решение

б) архитектурно-строительное решение

и) интерьеры

2. Выберите правильный ответ

Какими знаками обозначают на чертеже отметки уровней элементов зданий?

а) б)в)

3. Установите соответствие условных обозначений санитарно-технических устройств по указанным названиям

1) Раковина (общее обозначение)

2) Мойка кухонная га одно отделение

3) Умывальник

4) Ванна обыкновенная)

5) Ванна сидячая

6) Унитаз с бочком

7. Поддон душевой

В-2

1.  Выберите правильный ответ:

Что обозначает марка чертежа КЖ?

а) конструкции металлические

б) конструкции железобетонные

в) конструкции деревянные

2. Установите соответствие.

Как обозначают на чертежах ссылки на выносные элементы?

1) Ссылка на узел в сечении

2) Ссылка на узел на том же чертеже

3) Ссылка на узел на другом месте

3.  Установите соответствие условных изображений печей отопительный, плит бытовых, холодильник.

1) Печь отопительная (общее обозначение

2) Плита (общее обозначение)

3) Плита бытовая электрическая

4) Плита бытовая на газе

5. Холодильник электрический

В-3

1. Выберите правильный ответ

Что означает марка чертежа ТХ?

а) Технические коммуникации

б) Тепловые сери

в) Технология производства

2. Установите  последовательность надписей к многослойным конструкциям

3. Установите соответствие условных изображений дверей по виду полотен

1) дверь однопольная

2) дверь двупольная

3) дверь в качающимися  полотнами

4) дверь складчатая

5) дверь откатная однопольная

6) дверь совращающаяся

В-4

1. Выберите правильный ответ

Продолжите фразу:

План этажа - это...

а) проекция, полученная в результате рассечения здания горизонтальной плоскостью

б) проекция, полученная в результате рассечения здания вертикальной плоскостью

в) проекция, полученная в результате рассечения здания горизонтальной плоскостью, проходящей на уровне оконных и дверных проемов

2. Установите последовательность вычерчивания плана этажа:

1) Вычерчивание стен со своей привязкой

2) Вычерчивание оконных и дверных проемов

3) Вычерчивание сантехнического оборудования и электрооборудования

4) Вычерчивание перегородок

5) Вычерчивание лестницы по разрезу здания

6) Вычерчивание координационных осей

3. Выберите правильный ответ.

Как обозначают координационные оси на плане здания

В-5

1. Выберите правильный ответ

Продолжите фразу:

Разрез здания - это...

а) проекция, полученная в результате рассечения здания вертикальной плоскостью сверху вниз

б) проекция, полученная в результате рассечения здания горизонтальной плоскостью

в) проекция, полученная в результате рассечения здания вертикальной плоскостью  для выявления внутренних помещений и конструкции здания

2. Установить соответствие графических обозначений

а)  бетон

б) камень естественный

в) стекло

г) неметаллы

д) дерево

е) металлы

ж) кирпич
и) засыпка

к)  грунт естественный

л) жидкости

3.  Установите последовательность вычерчивания разреза здания.

1. вычерчивание стен со своей привязкой

2. вычерчивание перегородок

3. вычерчивание плит перекрытия

4. вычерчивание уровней чистых полов

5. вычерчивание лестницы

6. вычерчивание крыши

7. вычерчивание координационных осей

В-6

1. Выберите правильный ответ. Продолжите фразу:

Фасад здания - это...

а) проекция здания полученная в результат рассечения здания плоскостью

б) внешний вид здания, на котором указывают координационные оси

в) внешний вид здания, на котором  указывают расположение окон, дверей, балконов и других архитектурных и конструктивных элементов

2. Выберите правильный ответ.

Какие размеры наносят на чертежах разрезов зданий?

а) линейные размеры в виде цепочек

б) высотные отметки

в) линейные размеры всех изменений по стене

г) внутренние и наружные размеры

д) высотные отметки всех изменений по стене

3.Выберите правильный ответ

Как обозначают линию сечения на плане здания?

В-7

1. Выберите правильный ответ из приведенной таблицы

2. Выберите правильный ответ.

кажите толщину стены кирпичных стен в мм:

1 - в 2 кирпича

2 - в 2,5 кирпича

3 - в 1,5  кирпича

Установите соответствие привязок к координационным осям

3.  Выберите правильный ответ.

В чем отличие архитектурного разреза от конструктивного?

а) не показывают конструктивных элементов здания

б) не проставляют размеры и высотные отметки

в) не указывают ссылки на узлы

В-8

1. Установите соответствие.

Закончить определения, вставив в них пропущенные слова

1. План размещения зданий и сооружений на земельном участке называется_______

2. Первым этапом всякого строительства является составление_______

3. Для выявления высоты этажей и конструкции здания служит_______

4. Для чертежей небольших зданий используется масштаб_______

5. Планом крыши называется вид на здание_______

6. Проемы в наружных стенах, заполненные застекленными переплетами, служащие для освещения и проветривания помещений, называются_______

7. Конструкция, защищающая здание сверху от атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра называется_______

8. Мысленное рассечение здания одной или несколькими вертикальными плоскостями называется_______

9. Конструкция, расположенная под землей и являющаяся основанием
здания, называется_______

10. Проемы во внутренних и наружных стенах, служащие для сообщения   между  отдельными  помещениями   здания, называются _______

а) фундамент

б) проектное задание

в) разрез здания

г) вид сверху

д) генеральный план

ж) разрез

з)оконный проем

и) М 1:50

к) крыша

л) дверной проем

2. Выберите правильный ответ

Какой толщины линия используется при обводке плана этажа

а) 0,8 мм

б) 0,6 мм

в) 0,5 мм

г) 0,2 мм

3. Выберите правильный ответ.

В каких масштабах выполняются строительные чертежи?

а)  М 2:1

б) М 1:2

в) М 1:100

В-9

1. Установите соответствие из приведенной таблицы

2. Выберите правильный ответ.

Какой толщины линия контура используется при вычерчивании фасадов?

а) 0,8 мм

б) 0,6 мм

в) 0,5 мм

г) 0,2 мм

3. Выберите правильный ответ.

В каком масштабе вычерчивают узлы на строительных чертежах.

а) М 1:2

б) М 1:20

в) М 1:100

г) М 1:20

В-10

1. Установить соответствие условных обозначений оконных и дверных проемов

1) Проем в стене или перегородке не доходящей до пола

2) Проем в стене или перегородке доходящий до пола

3) Проем оконный без четвертей с одинарным переплетом

4) Проем оконный без четвертей с двойным переплетом

5) Проем оконный с четвертями с одинарным переплетом

6) Проем оконный с четвертями с двойным переплетом

2. Выбрать правильный ответ

Какие масштабы применяются при вычерчивании планов здания?

а) М 1:10

б) М 1:100

в) М 1:200

г) М 1:50

3. Выбрать правильный ответ

Какие формы основной надписи используется для текстовых документов

а) 185х55мм

б) 185х40 мм

в) 130х15 мм

Тема 1.5. Геодезия                                                                                                                                                                                       Задание: выбрать правильный ответ

1.Геодезическая основа на стройплощадке это:

А) фундаменты здания

Б) основания фундаментов здания

В) точки или объекты от которых ведется разбивка будущего здания

Г) основные оси здания.

Задание: выбрать правильный ответ

2. Разбивочный чертеж здания это:

А) схема осей здания

Б) генплан участка

В) чертеж, показывающий порядок сноса здания

Г) чертеж, на котором показаны геодезическая основа на стройплощадке, будущее здание и привязка здания к основе.

Задание: выбрать правильный ответ

3. Разбивка на местности - точки здания способом «полярных координат», подразумевает, что надо отложить на местности:

А) 2 расстояния

Б) 2 угла

В) 1 угол и 1 расстояние

Г) 1угол и 2 расстояния.

Задание: выбрать правильный ответ

4. Разбивка на местности - точки здания способом «линейной засечки», подразумевает, что надо отложить на местности:

А) 2 расстояния

Б) 2 угла

В) 1 угол и 1 расстояние

Г) 1угол и 2 расстояния.

Задание: выбрать правильный ответ

5. Разбивка на местности - точки здания способом «угловой засечки», подразумевает, что надо отложить на местности:

А) 2 расстояния

Б) 2 угла

В) 1 угол и 1 расстояние

Г) 1угол и 2 расстояния.

Задание: выбрать правильный ответ

6. Разбивка на местности - точки здания способом «прямоугольных координат», подразумевает, что надо отложить на местности:

А) 2 расстояния

Б) 2 угла

В) 1 угол и 1 расстояние

Г) 1угол и 2 расстояния.

Тема 1.6. Архитектура зданий

Задание 1: Установить соответствие

- Объемно - планировочное решение  А. Помещения, расположенные

между перекрытиями

2. Этажи

3. Объемно – планировочные элементы Б.  Система размещения здании помещений в

В.  Комнаты, кухни, лестничная

клетка и другие помещения

Задание 2: Установить соответствие

Конструкции стен:                                   Материал стен:

1. Мелкоэлементные                           А. Кирпич

2. Крупноэлементные Б. Мелкие блоки

В. Керамический камень

Г. Кирпич, мелкие блоки,

керамический камень

Д. Крупные блоки, панели

Е.Крупные блоки, панели, объемные

блоки

Задание 3: Установить соответствие

Элементы:

1. Оконная коробка                       А. Контурная обвязка

2. Оконный переплет  Б. Импост

В. Средник

Г. Створки и форточки

Д. Фрамуга

Задание 4: Дополнить предложение:

При значительных размерах окон для повышения их жесткости коробки имеют дополнительный элемент_______________

Задание 5: Дополнить предложение:

Глухие переплеты, фрамуги и створки состоят из горбыльков и_____________

Задание 6: Дополнить предложение:

В перегородках зазор между дверной коробкой и конструкцией ограждения закрывают__________________

Задание 7: Выбрать номер правильного ответа:

Элементами щитовых дверей являются:

- Контурная обвязка

- Средник

- Облицовка

- Деревянно  - реечный каркас

- Филенка

Задание 8: Дополнить предложение:

Горизонтальный элемент, расположенный между этажами и в уровне этажа называется_____________

Задание 9: Дополнить предложение:

Ступени, примыкающие к лестничной площадки, называют________________

Задание 10: Выбрать номер правильного ответа

Ширина лестничного марша уменьшается, если стойки ограждения закреплены:

- В гнездах

- К торцам ступеней

Задание 11: Выбрать номер правильного ответа

Расстояние между водоприемными воронками:

1.Не больше 60 м

2. Не больше 45 м

3. Не больше 48 м

Задание 12: Выбрать номер правильного ответа

Пароизоляция в конструкции покрытия служит:

1.Для гидроизоляции кровли

2. Для защиты плиты покрытия и фермы от влаги

3. Для защиты утеплителя от увлажнения

Задание 13: Выбрать номер правильного ответа

Аэрационный фонарь в промздании служит:

1.Для аэрации помещения

2.Аэрации и освещения помещения

3.Освещения помещения

Задание 14: Выбрать номер правильного ответа

Навесная стена промышленного здания передает собственную нагрузку:

1.На фундаментную балку

2.На нижележащие конструкции стен

3. На колонну через опорный столик

Задание 15: Выбрать номер правильного ответа

Стеновые панели промышленных зданий имеют модуль по высоте:

- 0.5 м

- 0.6м

- 1.0 м

- 1.2 м

Задание 16: Выбрать номер правильного ответа

Стены промышленного здания в железобетонном каркасе к продольной разбивочной оси имеют привязку:

- 250 мм

- Нулевую

- Центральную

Задание 17: Выбрать номер правильного ответа

Стены промышленного здания из листового материала можно выполнить:

- Несущими

- Самонесущими

- Навесными

Задание 18: Выбрать номер правильного ответа

При использовании стен из профилированного стального листа над оконными проемами используют ригель:

- Цокольный

- Стыковой

- Опорный

- Рядовой

Задание 19: Выбрать номер правильного ответа

Размер ворот для пропуска внутрь промздания железнодорожного транспорта:

- 3.6х3.6 м

- 4.2х4.2 м

- 4.8х5.4 м

Задание 20: Выбрать номер правильного ответа

Можно ли устраивать распашные ворота в промздании с открыванием створок внутрь здания?

- Нет

- Да

- Не всегда

Тема 1.7.Особенности конструктивных решений жилых и общественных зданий

Задание 1: Выбрать номер правильного ответа

Опорный элемент сборного марша, к которому примыкают ступени сбоку:

- Косоур

- Тетива

Задание 2: Выбрать номер правильного ответа

Размеры проступи ступени:

- 300 мм

- 150 мм

Задание 3: Выбрать номер правильного ответа

В каком из вариантов рекомендуется применять железобетонный каркас?

1. Пролет 18 м, высота цеха 10.8 м, грузоподъемность крана 20 т

2. Пролет 30 м, высота цеха 16.2 м, грузоподъемность крана 40 т

3. Пролет 24 м, высота цеха 14.4 м, грузоподъемность крана 80 т

Задание 4: Закончить предложение:

Нижняя плоскость фундамента называется____________

Задание 5: Выбрать номер правильного ответа

Для зданий без мостовых кранов применяются колонны:

- Постоянного по высоте сечения с консолями

- Постоянного по высоте сечения

- Ступенчатые  сплошного и сквозного сечения

Задание 6: Выбрать номер правильного ответа

На сколько глубина стакана больше заводимой части колонны в стакан?

- 50 мм

- 50 – 150 мм

- 100 -200 мм

Задание 7: Закончить предложение:

Верхняя плоскость фундамента называется_______________

Задание 8: Закончить предложение:

Надкрановая часть двухветвевой металлической колонны в сечении представляет собой___________

Задание 9: Выбрать номер правильного ответа

Металлические подкрановые балки имеют сечение:

- Двутавровое

- Тавровое

- Трапецеидальное

Задание 10: Закончить предложение:

Стена, воспринимающая нагрузку от вышерасположенных конструкций, называется___________

Тема 2.1

Основы проектирования строительных конструкций

Тема 2.2

Проектирование плоскостных конструкций гражданских зданий из дерева и полимерных материалов.

Тема 2.3

Проектирование конструкций многоэтажных зданий из железобетона.

Задание: выбрать правильный ответ

1. По способу изготовления арматура бывает:

А.продольная

Б.холоднотянутая

В.рифленая

Г.поперечная

Задание: выбрать правильный ответ

2. Размеры поперечного сечения кирпичных колонн принимаются с учетом:

А.размеров кирпича

Б.высоты колонны

В.климатического района

Г.вида кладки

Задание: выбрать правильный ответ

3. Какие три диаметра арматуры класса Bp-I производиться:

А. 6,7,8

Б. 12,14,16

В. 3,4,5

Г. 18,20,22

4. Какой класс арматуры применяется для напрягаемых конструкций:

А. Aт-IV

Б. А-III

В. A-I

Г.Bp-I

5. Задание: установить соответствие

Соотнесите формулу и ее название:

А.

Б.

В.

Г.

1.Формула нормальных напряжений в любой точке сечения

2.формула максимальной поперечной силы при равномерно распределенной нагрузке

3.Формула касательных напряжений в любой точке сечения

4.формула максимального момента при равномерно распределенной нагрузке

6. Задание: установить соответствие

Сопоставьте понятие и определение:  При больших прогибах не должно создаваться неблагоприятное впечатление от внешнего вида конструкций  или возникать ощущение опасности, когда балки или плиты заметно прогибаются или нависают над людьми.

А. конструктивные требования

Б. физиологические требования

В. Эстетико-психологические требования

Г. технологические требования

7. Задание: установить соответствие

Соотнесите картинку с ее названием:

А.

Б.

В.

Г.

- Этажное опирание балок настила на главную балку

- Опирание балок наверх колонны

- Опирание балок настила на главную балку в одном уровне

- Опирание балки с опорным ребром на стену

8. Задание: установить соответствие

Сопоставьте понятие и определение:  Конструкции, выполненные из досок или из досок с использованием строительной фанеры, которые склеиваются между собой на синтетических клеях.

А. Брусья

Б. бревна

В. клееная балка

Г. ДВП

9. Задание: выбрать правильный ответ

Способы натяжения арматуры:

А. механический

Б. сферический

В. Гидравлический

Г. гидро-статический

10.  Расставьте виды расчетов в правильном порядке:

А. Расчет по закрытию трещин

Б. Расчет по образованию трещин

В. Расчет по деформациям

Г. Расчет ширины раскрытия трещин

11. Задание: выбрать правильный ответ

К расчетам по первому предельному состоянию относятся:  (выберете несколько правильных ответов)

А.Расчет по деформациям

Б.Расчет на прочность

В.Расчет на устойчивость

Г.Расчет по закрытию трещин

12. Задание: установить соответствие

Соотнесите картинку с ее названием:

А.

Б.

В.

Г.

Д.

1.Треугольная ферма

2.Трапецеидальная ферма

3.Сегментная ферма

4.Арочная ферма

5.Ферма с параллельными поясами

13. Задание: выбрать правильный ответ

Три конструктивные схемы каркаса многоэтажного здания:

А.Рамная

Б.Безригельная

В.Связевая

Г.Стеновая

Д.Рамно-связевая

14. Задание: выбрать правильный ответ

По какому признаку естественные грунты делят на классы:

А. По размещению в земной коре

Б. По физико-механическим свойствам

В. По характеру структурных связей

Г. По размеру кристаллизованных частиц

15. Задание: установить соответствие

Привести соответствие между уплотнениями грунтов:

А. Поверхностное уплотнение грунта

Б. Глубинное уплотнение грунта

1. уплотнение грунта трамбовками

2.уплотнение грунта предварительным замачиванием

3. уплотнение грунта катками

4.уплотнение грунта вибрированием

5. уплотнение грунта пробивкой скважин

16. Задание: выбрать правильный ответ

Способы закрепления грунтов: (выберите несколько вариантов ответа)

А. методом силикатизации

Б. методом интеграции

В. Методом битуминизации

Г. методом замораживания

Д. методом цементизации

17. Задание: выбрать правильный ответ

По какому критерию подбирается диаметр и площадь сечения арматурных продольных стержней при расчете конструкции:

А. По конструктивным соображениям

Б. По расчетному значению площади сечения арматуры

В. По характеру работы арматуры на растяжение

Г. По первой группе предельных состояний

18. Задание: выбрать правильный ответ

Типы соединений деревянных конструкций:  (выберите несколько вариантов ответа)

А. Соединения на сварке

Б. Соединения на врубках

В. Соединения на клеях

Г. Соединения на закладных деталях

19. Задание: выбрать правильный ответ

Нагельные соединения применяются для:

А. железобетонных конструкций

Б. каменных конструкций

В. деревянных конструкций

Г. стальных конструкций

20. Задание: выбрать правильный ответ

Виды сварных соединений стальных элементов: (выберите несколько вариантов ответа)

А. соединение внахлестку

Б. соединение при помощи нагеля

В. соединение впритык

Г. соединение на зубцах

Д. соединение стыковое